# Documento de Especificação Técnica — Smart Trash

## 1. Identificação do Projeto

Nome do projeto: Smart Trash
Tipo de projeto: Sistema automático de abertura de tampa
Plataforma utilizada: Arduino UNO (Adaptável com melhoria Nano).
Área técnica: Eletrónica, automação e programação de microcontroladores

O projeto Smart Trash consiste num sistema automatizado para abertura e fecho da tampa de um caixote do lixo, utilizando um sensor ultrassónico, um servomotor e um botão de reset/fecho manual. O objetivo principal é permitir a abertura da tampa sem contacto físico direto, melhorando a higiene e a praticidade de utilização.

## 2. Objetivo do Projeto

O objetivo do projeto é desenvolver um sistema capaz de detetar a aproximação da mão do utilizador e abrir automaticamente a tampa do caixote do lixo.

Sempre que o utilizador aproxima a mão a uma distância inferior ou igual a 10 cm do sensor ultrassónico, o sistema aciona um servomotor, fazendo a tampa abrir até aos 90 graus. Após a abertura, a tampa permanece aberta durante 12 segundos.

Durante esse intervalo, se o utilizador voltar a passar a mão junto do sensor, o tempo de espera é reiniciado, permitindo que a tampa continue aberta por mais 12 segundos. Este processo pode repetir-se várias vezes, conforme novas deteções da mão.

O sistema inclui ainda um botão de reset/fecho manual, que permite cancelar imediatamente o tempo de espera e fechar a tampa, colocando o servomotor novamente na posição de 0 graus.

## 3. Descrição Geral do Funcionamento

O funcionamento do sistema baseia-se na leitura da distância através do sensor ultrassónico HC-SR04. Este sensor mede a distância entre o sistema e um objeto, neste caso a mão do utilizador.

Quando a distância medida é menor ou igual a 10 cm, o Arduino interpreta essa condição como uma ordem para abrir a tampa. O servomotor roda progressivamente de 0 graus para 90 graus, simulando a abertura da tampa.

Depois de aberta, a tampa mantém-se nessa posição durante 12 segundos. Durante esse tempo, o Arduino continua a verificar a distância medida pelo sensor. Caso seja detetada novamente uma mão a menos de 10 cm, o contador de tempo é reiniciado, fazendo com que a tampa permaneça aberta por mais 12 segundos.

Se o botão de fecho for pressionado em qualquer momento, seja durante a abertura ou durante a espera, o sistema dá prioridade a essa ordem e fecha imediatamente a tampa.

## 4. Componentes Utilizados

| Componente | Quantidade | Função |
| --- | --- | --- |
| Arduino UNO | 1 | Controlador principal do sistema |
| Sensor ultrassónico HC-SR04 | 1 | Medição da distância da mão ao caixote |
| Servomotor | 1 | Abertura e fecho da tampa |
| Botão de pressão | 1 | Fecho manual/reset da tampa |
| Cabos jumper | Vários | Ligações elétricas entre componentes |
| Fonte de alimentação/USB | 1 | Alimentação do Arduino e do circuito |

## 5. Entradas e Saídas do Sistema

## 5.1 Entradas

| Entrada | Pino Arduino | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Echo do sensor HC-SR04 | D5 | Recebe o sinal refletido pelo sensor ultrassónico |
| Botão de fecho/reset | D12 | Permite fechar a tampa manualmente |

## 5.2 Saídas

| Saída | Pino Arduino | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Trigger do sensor HC-SR04 | D3 | Envia o impulso ultrassónico |
| Sinal do servomotor | D9 | Controla a posição angular do servo |

## 6. Ligações Elétricas

De acordo com o diagrama de ligação, o circuito é composto por um Arduino UNO, um sensor ultrassónico HC-SR04, um servomotor e um botão de pressão.

## 6.1 Ligação do sensor ultrassónico HC-SR04

| Pino do HC-SR04 | Ligação ao Arduino |
| --- | --- |
| VCC | 5V |
| GND | GND |
| TRIG | Pino digital D3 |
| ECHO | Pino digital D5 |

## 6.2 Ligação do servomotor

| Fio do servomotor | Ligação |
| --- | --- |
| Vermelho | 5V |
| Preto/Castanho | GND |
| Laranja/Amarelo | Pino digital D9 |

## 6.3 Ligação do botão de fecho

| Terminal do botão | Ligação |
| --- | --- |
| Um terminal | Pino digital D12 |
| Outro terminal | GND |

O botão utiliza a configuração INPUT_PULLUP, ou seja, o pino D12 fica normalmente em nível lógico HIGH e passa para LOW quando o botão é pressionado.

## 7. Explicação do Código

O código começa com a inclusão da biblioteca Servo.h, necessária para controlar o servomotor.

#include <Servo.h>

De seguida, é criado o objeto responsável pelo controlo do servo:

Servo servo_9;

A variável pos é utilizada para armazenar a posição angular do servomotor. Inicialmente, a posição é definida como 0 graus, correspondente à tampa fechada.

int pos = 0;

São também definidos os pinos utilizados no projeto:

#define pinoTrigger 3
#define pinoEcho 5
#define botaoFechar 12

O pino D3 é usado como Trigger do sensor ultrassónico, o pino D5 como Echo e o pino D12 para o botão de fecho manual.

## 8. Medição da Distância

A função lerDistanciaEmCms() é responsável por calcular a distância medida pelo sensor ultrassónico.

float lerDistanciaEmCms(int triggerP, int echoP) {
  digitalWrite(triggerP, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(triggerP, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(triggerP, LOW);
  
  long duracao = pulseIn(echoP, HIGH, 30000); 
  return 0.01723 * duracao;
}

Nesta função, o Arduino envia um impulso pelo pino Trigger e mede o tempo que o sinal demora a regressar pelo pino Echo. A distância é calculada através da duração do impulso recebido.

A expressão usada no código é:

return 0.01723 * duracao;

Esta fórmula permite converter o tempo medido em microssegundos para uma distância aproximada em centímetros.

## 9. Função de Fecho da Tampa

A função fecharTampa() é responsável por colocar o servomotor na posição de 0 graus, fechando a tampa.

void fecharTampa() {
  for (pos = 90; pos >= 0; pos--) {
    servo_9.write(pos);
    delay(15); 
  }
}

O movimento é feito de forma gradual, através de um ciclo for, reduzindo a posição do servo de 90 graus até 0 graus. O delay(15) torna o movimento mais suave e evita uma transição brusca.

## 10. Configuração Inicial

Na função setup(), são configurados os pinos de entrada e saída, a comunicação série e a posição inicial do servomotor.

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pinoTrigger, OUTPUT); 
  pinMode(pinoEcho, INPUT);

  pinMode(botaoFechar, INPUT_PULLUP); 
  
  servo_9.attach(9, 500, 2500);
  servo_9.write(0); 
  delay(1000); 
}

O servomotor é ligado ao pino D9 e colocado inicialmente na posição 0 graus, garantindo que a tampa começa fechada.

## 11. Lógica Principal do Sistema

A função loop() executa continuamente a lógica principal do projeto.

Em primeiro lugar, o sistema verifica se o botão de fecho foi pressionado:

if (digitalRead(botaoFechar) == LOW) {
  fecharTampa(); 
  return; 
}

Como o botão está configurado com INPUT_PULLUP, o valor lido será LOW quando o botão for pressionado. Nesse caso, a tampa fecha imediatamente.

Depois, o Arduino mede a distância através do sensor ultrassónico:

float distanciaEmCms = lerDistanciaEmCms(pinoTrigger, pinoEcho);

Se a distância for inferior ou igual a 10 cm e superior a 1 cm, o sistema considera que foi detetada uma mão:

if (distanciaEmCms <= 10 && distanciaEmCms > 1)

A condição distanciaEmCms > 1 evita leituras inválidas ou demasiado próximas, que poderiam causar ativações incorretas.

## 12. Abertura da Tampa

Quando é detetada a mão do utilizador, o servomotor roda de 0 graus até 90 graus.

for (pos = 0; pos <= 90; pos++) {
  servo_9.write(pos);
  delay(15);

  if (digitalRead(botaoFechar) == LOW) {
    fecharTampa();
    return;
  }
}

Durante a abertura, o botão continua a ser verificado. Assim, se o utilizador pressionar o botão durante o movimento, o sistema interrompe a abertura e fecha a tampa.

## 13. Temporização da Tampa Aberta

Após a abertura, o sistema inicia uma espera ativa de 12 segundos.

unsigned long tempoInicial = millis();
while (millis() - tempoInicial < 12000) {

Foi utilizada a função millis() em vez de um simples delay(12000), porque assim o sistema continua a verificar o sensor e o botão durante o tempo de espera.

Durante estes 12 segundos, se for detetada novamente uma mão a menos de 10 cm, o tempo é reiniciado:

if (novaDistancia <= 10 && novaDistancia > 1) {
  tempoInicial = millis(); 
}

Desta forma, a tampa pode permanecer aberta durante mais tempo, desde que o utilizador continue a passar a mão junto do sensor.

## 14. Fecho Automático da Tampa

Quando os 12 segundos terminam sem nova deteção, o sistema executa a função de fecho:

fecharTampa();

O servomotor regressa progressivamente à posição de 0 graus, fechando a tampa.

## 15. Botão de Reset/Fecho Manual

O botão de reset tem prioridade sobre o funcionamento automático. Sempre que é pressionado, a tampa fecha imediatamente, independentemente do estado em que o sistema se encontre.

O botão pode atuar em três momentos:

- Antes de qualquer deteção;

- Durante a abertura da tampa;

- Durante o tempo de espera com a tampa aberta.

Esta funcionalidade torna o sistema mais seguro e prático, permitindo cancelar a abertura automática sempre que necessário.

## 16. Estados de Funcionamento

O sistema pode ser descrito através dos seguintes estados:

| Estado | Descrição |
| --- | --- |
| Tampa fechada | Servo na posição 0 graus |
| Deteção da mão | Sensor mede distância menor ou igual a 10 cm |
| Abertura | Servo roda progressivamente até 90 graus |
| Espera ativa | Tampa permanece aberta durante 12 segundos |
| Incremento de tempo | Nova deteção reinicia o contador de 12 segundos |
| Fecho automático | Servo regressa a 0 graus após terminar o tempo |
| Fecho manual/reset | Botão fecha imediatamente a tampa |

## 17. Condições de Funcionamento

| Condição | Ação do sistema |
| --- | --- |
| Distância ≤ 10 cm e > 1 cm | Abre a tampa |
| Tampa aberta durante 12 segundos sem nova deteção | Fecha automaticamente |
| Nova deteção durante os 12 segundos | Reinicia a contagem dos 12 segundos |
| Botão pressionado | Fecha imediatamente a tampa |
| Servo a 0 graus | Tampa fechada |
| Servo a 90 graus | Tampa aberta |

## 18. Segurança e Fiabilidade

O projeto inclui algumas medidas para melhorar o funcionamento do sistema:

- O botão de reset permite fechar a tampa manualmente;

- A verificação do botão ocorre durante a abertura e durante a espera;

- A condição distanciaEmCms > 1 evita ativações causadas por leituras inválidas;

- O movimento gradual do servo reduz esforços mecânicos bruscos;

- O uso de millis() permite manter o sistema responsivo durante a temporização.

## 19. Possíveis Melhorias Futuras

Como melhorias futuras, poderiam ser implementadas as seguintes funcionalidades:

- Adição de um LED indicador de tampa aberta;

- Adição de um buzzer para sinalizar abertura ou fecho;

- Utilização de uma fonte externa para alimentar o servomotor com maior estabilidade;

- Criação de uma estrutura física impressa em 3D para a tampa;

- Implementação de um display LCD/OLED para mostrar o estado do sistema;

- Ajuste da distância de deteção através de um potenciómetro;

- Implementação de modo de baixo consumo.

## 20. Conclusão

O projeto Smart Trash demonstra a aplicação prática de sensores, atuadores e programação em Arduino para a criação de um sistema automático. Através do sensor ultrassónico, o sistema consegue detetar a aproximação da mão do utilizador e acionar automaticamente a abertura da tampa.

O servomotor permite controlar mecanicamente a posição da tampa, enquanto o botão de reset garante controlo manual e maior segurança. A utilização da função millis() permite que o sistema mantenha a tampa aberta durante 12 segundos, podendo renovar esse tempo sempre que houver nova deteção.

Este projeto é simples, funcional e adequado para demonstrar conceitos de automação, controlo de tempo, leitura de sensores e atuação mecânica através de microcontroladores.